Esercizi del corso di Fisica II  (laurea in informatica) svolti in aula  nell' a.a. 2003-2004

[ATTENZIONE: potrebbero esserci degli errori nelle soluzioni. Vi sarei grata se me li segnalaste. ]

Il simbolo  rappresenta la forza elettromotrice

Settimana 3-5 Maggio 2005

1) Calcolare quanto tempo impiegano gli elettroni per migrare dalla batteria dell'automobile al motorino di avvimanto , considerando una i=300 A un filo di collegamento di rame lungo l=0.85 m di sezione A=0.21 cm^2. Si  consiglia di calcolare prima la densita' numerica degli elettroni di conduzione sapendo che il rame ha densita' rho=8.95 gr/cm^3, ogni atomo di rame ha massa pari a 63.5 masse protoniche e ogni atomo mette a disposizione un elettrone di conduzione.[n= rho/m_atomo= 8.8 10^28 elettroni/m^3; v_deriva=1.01 10^-3 m/s;  t=l/v_deriva=839 s= 14 minuti]

2)  Una lampadina ha un filamento di tungsteno con una resistenza R1=19 Ohm quando e' fredda ( T1=20 oC), e R2=140 Ohm quando e'  calda (T2). Calcolare T2, sapendo che il coefficiente termico del tungsteno e'

alfa=4.5 10^-3 oC^-1. [T2=T1+  1/alfa  * (R2-R1)/R1 = 1.4 10^3 oC]

4)Un campo elettrico uniforme E=0.2 V/m e' applicato lungo tutta la lunghezza di un filo di alluminio di diametro d=0.1mm. La temperatura del filo e' T=50 oC. La densita' dell'alluminio e' rho_m=2.7 gr/cm^3, ogni atomo ha massa  m_at=26.98 masse protoniche e mette a disposizione un elettrone di conduzione. A To=20oC la resistivita' e' rho_o=2.82 10^-8 Ohm m e il coefficiente termico dell’alluminio e’ alfa=4.0 10^-3 oC^-1 . Calcolare a) la resistivita' b) la densita' di corrente nel filo c) la corrente nel filo d) la velocita' di deriva degli elettroni di conduzione e) la differenza di potenziale agli estremi del filo lungo l=2 m. [a) rho=3.15 10^-8 Ohm m ; b) j=6.35 10^6 A/m^2 ; c) i=49.8 mA ;

d) v_deriva=6.6 10^-4 m/s direzione opposta a j ; d) DeltaV=0.4 V]

5) Un tostapane ha un elemento riscaldatore costituito di nichelcromo (che ha alfa=0.4 10^-3 oC^-1). Quando e' collegato a DeltaV=220 ed ha Ti=20 oC la corrente e' i=1.364 A. L'elemento inizia a scaldarsi le la corrente diminuisce. Quando il tostapane ha raggiunto la temperatura finale Tf si misura una corrente if=1.144 A. Calcolare a) la potenza fornita al tostapane quando ha raggiunto la Tf ; b)il valore di Tf.  [a) P=252 W  b) Tf=500 oC]

6) Allo scopo di misurare la resistenza elettrica  delle scarpe attraverso il corpo di chi le indossa, viene messo l'uomo su una pedana metallica, con le mani a contatto del   dispositivo  illustrato in figura, dove R1=1 Mohm, il voltmetro si puo' considerare ideale e il generatore eroga una  fem   =50 V. a)Nel voltmetro si legge DeltaV= 49,5 V calcolare la resistenza delle scarpe. b) In un test medico e' obbligatorio che la corrente che passa attraverso il paziente non superi imax=150microA, verificare che il dispositivo soddisfi  tale richiesta. [a) Rs= R1 (-DeltaV)/DeltaV=10 kOhm ;

b) il dispositivo soddisfa la richiesta, infatti anche nel caso limite che l'uomo sia perfettamente conduttore e sprovvisto di scarpe isolanti la corrente che lo attraversa e' i=/R1=50 microA]

V

R1

V



Luci

motorino

V

A

S1

S2

r

7) Quando i fanali di un'automobile sono accesi  (S1 chiuso) un amperometro in serie con essi indica i1=10 A e il voltmetro collegato agli estremi indica DeltaV=12 V, vedi figura. Quando viene inserito il motorino di avviamento (S2 chiuso) l'amperometro indica i2=8 A e la luce dei fanali si attenua. Se la resistenza interna della batteria e' r=0.05 Ohm, e se si considerano amperometro e voltmetri strumenti ideali, calcolare a) la f.e.m della batteria  b) la corrente attraverso il motorino di avviamento quando i fanali  sono accesi. [=12.5 V  ; i_M =50A]



8) Si consideri il circuito in figura dove 1=6V 2=5V 3=4V R1=100 Ohm R2=50 Ohm, calcolare le correnti i1 e i2 che passano attraverso le resistenze e la differenza di potenziale tra i punti a e b. [i1=0.05 A e attraversa R1 da sx a dx; i2=0.06 A e attraversa R2 dall'alto in basso; Va-Vb=9V]

a

R2

R1

 1

 3

 2

b

9)In figura e' mostrato un circuito di una luce intermittente come quelle collocate sulle transenne nei cantieri stradali. La lampada  L ha capacita' e resistenza trascurabile ed e' attraversata da corrente solo quando la d.d.p ai sui capi raggiunge il  valore limite DeltaVL, in questo istante il condensatore si scarica attraverso la lampada e questa si illumina. Sapendo che DeltaVL=72 V, la batteria e' ideale con  =95V e il condensatore ha C=0.15 microF, calcolare il valore di R  necessario affinche' si abbiano due lampi al secondo.[R=2.35 MOhm]

R



C

L

10)Il circuito in figura e' stato collegato al generatore di fem gia' da molto tempo a) quale e' la tensione ai capi del condensatore? Scolleghiamo il generatore, b)quanto tempo ci vuole affinche' il condensatore si scarichi fino ad 1/10 della sua tensione iniziale? Si sa che   =10 V R1=1 Ohm, R2=8 Ohm   R3=4Ohm    R4=2 Ohm  C=1 microF

[DeltaV=6V  ; t=8.3 microsec]

R1

R2

R3

R4



C