Esercizi del corso di Fisica II  (laurea in informatica) svolti in aula  nell' a.a. 2003-2004

[ATTENZIONE: potrebbero esserci degli errori nelle soluzioni. Vi sarei grata se me li segnalaste. ]

Il simbolo ƒ rappresenta la forza elettromotrice

Settimana 24-26 maggio

1) esercizio n 15P pag 668 cap 31 Halliday-Resnik (generatore di corrente alternata)

2) esercizo 29E pag 669 Halliday-Resnik (campo elettrico indotto)

3) un aeroplano sta viaggiando orizzontalmente con v=300 m/s, il campo magnetico terrestre e’ inclinato di alfa=58° sotto l’orizzontale ed ha modulo B=50microT. Calcolare la forza elettromotrice indotta presente sulle ali, con apertura alare L=60m [fem=v B L sen (alfa) = 0.763 V)

6)Bobine ruotanti in un campo magnetico sono spesso usate per misurare campi magnetici ignoti. Si consideri una bobina di raggio R=1 cm  e N=50 spire, in rotazione con una frequenza f=20Hz attorno ad un asse perpendicolare al campo magnetico. Se la massima fem indotta e'  fem_max=3.0 V trovare l'intensita' del campo magnetico

[B=fem_max / (2 f   r^2 N ) = 1.5T]

7)Una bobina ha una induttanza L=3 mH e una corrente che l'attraversa che varia da i_min=0,2 A  a   i_max=1,5A in un tempo tau=0.2sec. Calcolare la fem media indotta nella bobina durante questo tempo [fem= -L (i_max-i_min)/tau =19mV]

8)Un solenoide ha N=420 spire, area della sezione S=3 cm^2 e lunghezza l=16 cm. Con quale rapidita' deve decrescere la corrente nel solenoide per produrre una fem indotta=175microV, costante nel tempo? [di/dt=0.4 A/s]

9) Si consideri il circuito in figura dove le tre resistenze sono uguali R=9 Ohm e le due induttanze identiche L=2 mH, e la batteria ideale ha ƒ=18V. Calcolare la corrente attraverso la batteria subito dopo la chiusura dell'interruttore i_ini e molto tempo dopo i_fin. [i_ini= ƒ / R=2 A; i_fin= ƒ / (R/3)=6A]

R

R

R

L

L

ƒ

10) Il campo magnetico in un solenoide superconduttore e' B=4.5 T. Il solenoide ha un diametro interno di d=6.2 cm ed una lunghezza l=26 cm. Determinare a) la densita' di energia magnetica nel campo e b) l'energia magnetica immagazzinata nel campo magnetico dentro il solenoide

11) Per il circuito RL mostrato in figura L=3 H,  R=8 Ohm ,  ƒ =36 V a) Calcolare il rapporto tra la tensione ai capi della resistenza e dell'induttore quanto la corrente ha il valore i2=2A . b) Calcolare dopo quanto tempo dall'istante di chiusura dell'interruttore  si raggiungere la corrente i2 c) Calcolare la tensione ai capi dell'induttore quando si ha una corrente  i3=4.5 A. [rapporto=16V/20V=0.8 ; t2= - L/R   ln(1- i2 R /ƒ) =0.22 sec   ; VL=0 , i3 e' la corrente massima chi si raggiunge a t=infinito]

ƒ

L

R

12)Sempre per il circuito dell'esercizio 11) sia ora R=10 Ohm. Se la corrente impiega un tempo  t=3 ms per raggiungere il 98% del suo valore finale quanto vale L? [L=7.7 mH]

4) Si consideri il filo in figura, i tratti rettilinei continuano all’infinito. Si ricavi l’espressione del campo magnetico, la direzione ed il verso nel punto P.[uscente dal foglio, con modulo B= i /R  [1/8 + 1/(

i

P

R

14) Esercizio 26P pag 639 cap 30 Halliday-Resnik

[considerare ciascuna rotaia come meta’ di  filo infinito; v= 2.3 10^3 m/s