Esercizi del corso di Fisica II  (laurea in informatica) svolti in aula  nell' a.a. 2004-2005

[ATTENZIONE: potrebbero esserci degli errori nelle soluzioni. Vi sarei grata se me li segnalaste.]

Settimana 26-28 Aprile 2005

1) Il condensatore di un circuito integrato di una memoria RAM ha C=55 10^-15 F ed ha   V=5.3 V. Calcolare quanti elettroni ci sono sull'armatura negativa [N=C V/e= 1.5 10^6]

2)A causa dei raggi cosmici, radioattivita' naturale, fulmini, sulla superficie della terra si accumula una carica Q_=-5 10^5C. Altrettanta carica positiva e' distribuita nell'atmosfera. Considerando questo sistema come un condensatore sferico con armatura negativa sulla superficie terrestre e armatura positiva a distanza L=5 km dalla superficie terrestre, se ne calcoli la capacita', sapendo che il raggio della terra e' Rt=6.4 10^3 km. [C=4Rt (Rt+L)/L=0.9 F]

3) In un defribillatore ad uso medico, viene liberata una energia U=300 J, sapendo che ha C=30 microF, calcolare a quale d.d.p. e' stato  caricato. [V= 4.47 kV]

4) Quando una persona si muove in un ambiente secco della carica elettrica si accumula sul suo corpo.  Talvolta il corpo si puo' scaricare producendo una apprezzabile scintilla. Si consideri come capacita' dell'uomo C=150 pF. a)Quale carica sul corpo produrra' un potenziale di 10 kV? b)Sensibili dispositivi elettronici possono essere danneggiati dalla scarica  di una persona. Un dispositivo viene danneggiato da una scarica che rilascia U=250 microJ. A quale tensione sul corpo corrisponde cio'? [a) Q=1.5 10^-6 C ; b) V=1.83 kV]

5) Si consideri il circuito in figura con C1=6 microF C2=3 microF   V=20V. Prima si chiude S1 e si carica C1. Calcolare la carica Q1. Si riapre poi  S1 e si  chiude S2. Calcolare il potenziale ai capi dei condensatori  e le cariche finali su ciascun condensatore. [Q1=120 microC;  V_f =40/3 V  Q1_f= 80 microC  Q2_f=40  microC]

C2

C1

V

S1

S2

d

6)Un condensatore a piatti paralleli viene riempito con due dielettrici come in figura, ciascun dielettrico occupa essattamente meta' dello spazio tra le piastre. Si ricavi l'espressione della capacita' del condensatore, indicando con A l'area delle piastre, d=distanza tra le piastre,  r1 e  r2  le costanti dielettriche relative dei due materiali [ C=A ( r1+ r2) / (2d)]

7)Un condensatore piano e' costruito usando un materiale dielettrico con costante dielettrica relativa  r =3  e la cui rigidita' elettrica e' R=2 10^8 V/m. La capacita' desiderata e' C=0.250 microF ed il condensatore puo' sopportare una tensione massima di V=4 kV. Trovare la minima area delle armature. [A=C V/ ( r o R)=0.19 m^2]

8)Un condensatore piano con dielettrico di  r =5, ha capacita' C=2 nF. Viene caricato a V=100 V e poi staccato ed isolato. Il dielettrico viene tolto. Calcolare il lavoro necessario. Calcolare la differenza di potenziale finale dopo aver tolto il dielettrico.[L_ext=4 10^-5 J,  V_f=500 V]

9)All'interno di un condensatore piano di area A e distanza tra le piastre d, viene introdotto un blocchetto di metallo di spessore b, vedi figura. Calcolare la capacita' del sistema. Se fosse b=d che costante dielettrica relativa puoi assegnare al metallo? [C=A/(d-b), R=infinito]

b

10) Esercizio svolto 26.6 pag 549 Halliday-Resnik

11)Quando si considera la sorgente di energia per un'automobile, un parametro importante e' l'energia per unita' di massa che caratterizza la sorgente [ Param.=Energia/massa (J/kg)]. Calcolare i valori di tale parametro per

-benzina, dove l'energia prodotta per unita' di volume e' Energia/volume=126000 Btu/gal  e densita'=670 kg/m^3

-batteria al piombo, dove si produce una Energia=1,2 kWh  e  massa=16 kg

-condensatore, con   V=12 V, C=0.1 F   e  massa=0.1 Kg

[ benzina : param=5.2 10^7 J/kg;  batteria  param=2.7 10^5 J/kg; condensatore  param=72 J/kg]

12)Un condensatore e' costruito da due placche quadrate di lato L e distanti d. Le armature portano carica +Qo e -Qo. Un blocco di metallo di larghezza L e lunghezza L e spessore leggermente inferiore a d, viene inserito per un tratto x all'interno del condensatore. Le cariche sulle piastre non sono disturbate  quando il blocco di metallo  scivola all'interno (cioe' la densita' superficiale di carica rimane costante sulle piastre del condensatore). Considerando il metallo come un dielettrico con costante dielettrica relativa infinita, a) ricavare la espressione dell'energia potenziale immagazzinata in funzione di x;

b) ricavare la espressione della forza che agisce sul blocco di

[a)U=1/2  Qo^2 d (L-x)/( L^3) ; b)F= 1/2 Qo^2 d/( L^3)]

13)In un tubo a raggi catodici la corrente del fascio di elettroni e' i=30 microA. Quanti elettroni colpiscono lo schermo del tubo nell'intervallo di tempo delta_t=40 s? [N=i delta_t / e=7.5 10^15 ]

14)Verifica 1 cap 27 Halliday-Resnik