PROVA SCRITTA DI FISICA II - INFORMATICA  DEL 20/09/04

esercizio n.1

Si consideri il circuito in figura con C1=6 F     C2=3 F   V=10V.  Prima si chiude S1 e si carica C1.

a)Calcolare la carica sulle armature di C1.

Si riapre poi  S1 e si  chiude S2.

b)Calcolare il potenziale ai capi dei condensatori

c) Calcolare le cariche finali su ciascun condensatore

C2

C1

V

S1

S2

(TUTTI I RISULTATI VANNO ESPRESSI  NEL SISTEMA MKS)

esercizio n.2

Nel modello di Bohr dell'atomo di idrogeno, l'elettrone descrive un'orbita circolare con  periodo T= 1.5 10^(-16) sec attorno al protone. L'elettrone in moto  puo' essere paragonato ad una spira circolare percorsa da corrente. Calcolare

a)direzione e intensita' della corrente  che circola nella spira

b)il momento magnetico della spira.

c) direzione verso e modulo del campo magnetico al centro della spira

Si ricorda che la carica dell'elettrone e' -1.6 10^(-19) C

(TUTTI I RISULTATI VANNO ESPRESSI  NEL SISTEMA MKS)

e

R

p

esercizio n.3

Una stazione radio trasmette isotropicamente con una potenza P=4 kW. Un antenna ricevente lunga l=60 m e' sistemata a d=6000m dalla stazione. Calcolare

a) il valor medio del modulo del vettore di Poynting associato all'onda radio.

b) l'ampiezza massima del campo elettrico trasportato nell' onda;

c)la fem massima indotta  tra gli estremi dell'antenna ricevente

(TUTTI I RISULTATI VANNO ESRESSI  NEL SISTEMA MKS)