PROVA SCRITTA DI FISICA II - INFORMATICA  DEL 22/06/04

esercizio n.1

Nel circuito in figura la batteria ideale ha una fem =10V e l'interruttore e' inizialmente spostato su a. Siano:  R1=1  R2=2  R3=3     C=1 nF.

a)Calcolare la corrente che circola attraverso il ramo della batteria

Ad un certo istante l'interruttore viene spostato sulla posizione b ed il condensatore incomincia a caricarsi. Determinare

b) Dopo quanto tempo la carica sul condensatore e' il 99% della carica massima

c) L'energia massima immagazzinata dal condensatore

(TUTTI I RISULTATI VANNO ESPRESSI  NEL SISTEMA MKS)

R2

R1

C

R3

a

b

RISPOSTE:	a) i= /Req =15A	Req= R1 R2/(R1+R2)

b) t= - R3 C ln(1 - 99%) =14 ns

c) U= 1/2  C  ^2=  50 nJ

esercizio n.2

Una spira circolare di raggio R=10cm e' realizzata con un filo conduttore di resistivita' =2.5 10-8 m.  La sezione del filo ha raggio r=0.1 mm. La spira e' immersa in un campo magnetico B perpendicolare al piano della spira, il cui modulo varia alla rapidita' di 10 T/s. Calcolare:

a) la fem indotta nella spira

b) intensita' della corrente nella spira, e indicare il verso della corrente facendo un disegno

c) potenza dissipata dalla spira.

(TUTTI I RISULTATI VANNO ESPRESSI  NEL SISTEMA MKS)

RISPOSTE: 	a) fem= - R^2  dB/dt= -0.314 V

b) i=fem/R =0.628 A		R= 2 R /(r^2)=0.5 .

Se la spira e' disegnata sul foglio ed il campo B esce dal			foglio la corrente indotta e' oraria

c) P=i^2 R = 0.197 W

esercizio n.3

Un cavo di lunghezza L=60 cm e massa m=10 g e' sospeso su un paio di elettrodi elastici ed e' immerso in una regione con  campo magnetico uniforme uscente dal foglio B=0.40 T

a)Determinare  quale deve essere il verso e intensita' della corrente  nel cavo per annullare l'allungamento degli elettrodi determinato dal peso del cavo.

B

L

(TUTTI I RISULTATI VANNO ESPRESSI  NEL SISTEMA MKS)

RISPOSTE:	a) i =mg/(LB)= 0.4 A  da destra a sinistra nel disegno